Nachtrag: Rüstzeit vs. Bearbeitungszeit – jetzt am System geprüft

Ergänzung zum Lösungsvorschlag vom 30. Juli 2026

Hallo Andreas,

kurzer Nachtrag zu meiner Notiz von vorhin: Ich habe die Sache inzwischen direkt im Produktivsystem (P76) nachgeschaut, lesend über die Konfigurationstabellen. Damit sind die beiden Punkte beantwortet, die ich als offen markiert hatte – und es gibt eine Einschränkung, die ich dir nicht vorenthalten will.

Deine Beobachtung ist bestätigt

Die Formel am Arbeitsplatz entscheidet tatsächlich über fix oder mengenabhängig. Bei uns sind zugeordnet:

| Zeitart | Formel im System | Skaliert mit der Menge? |
| --- | --- | --- |
| Rüsten | Rüstzeit × Splits | nein |
| Maschine | Maschinenzeit × Vorgangsmenge ÷ Basismenge | ja |
| Lohn / Personal | Personalzeit × Vorgangsmenge ÷ Basismenge | ja |

Rüsten enthält also keinen Mengenterm, Maschine und Lohn schon. Genau so, wie du es beschrieben hast.

Die Einschränkung: Rüstzeit, die doch mit der Menge wächst

An rund 45 Arbeitsplätzen liegt auf dem Rüst-Slot eine eigene Formel (bei uns entwickelt, kein SAP-Standard), die so rechnet:

Rüstzeit × Vorgangsmenge ÷ Beladung ÷ Basismenge

Dort wächst die Rüstzeit also mit der Menge – geteilt durch die Beladung, das heisst die Stückzahl je Ladung. Das ist typisches Verhalten für chargenweise Prozesse, wo je Ladung neu gerüstet wird und die Gesamtrüstzeit von der Anzahl Ladungen abhängt. Betroffen sind unter anderem die Kostenstellen 409, 495, 540, 700, 728, 729, 740 und 741.

Praktische Konsequenz für die Margenbetrachtung: Die Regel „Rüsten ist losgrössenunabhängig" gilt bei uns nicht flächendeckend. Ein Test an einem Arbeitsplatz lässt sich nicht auf die anderen übertragen – man muss vorher schauen, welche Formel dort hängt.

Zwei Präzisierungen zu meiner ersten Notiz

• Wir verwenden nicht die SAP-Auslieferungsformeln, die in der Literatur meist genannt werden, sondern eigene Varianten. Wenn du dazu etwas nachliest, können die Formelbezeichnungen abweichen.

• Die bei uns für die Kalkulation zugelassenen Formeln sind ausdrücklich nur für die Kalkulation freigegeben – die Terminierung rechnet mit anderen Formeln. Kalkulationszeit und Durchlaufzeit sind also nicht automatisch dasselbe.

Was ich noch offen lassen muss

• An praktisch jedem Arbeitsplatz hängt ein vierter Vorgabewert mit eigener Formel. Was der betriebswirtschaftlich abbildet, kann ich aus der Konfiguration nicht ableiten – das ist eine Frage an Adil.

• Die Tarife je Leistungsart habe ich nicht geprüft. Die Formel liefert nur Stunden; was das in Franken kostet, entscheidet der Tarif. Für einen Kostenvergleich zwischen Arbeitsplätzen brauchen wir den zusätzlich.

Wenn du willst, schaue ich mir die Tarife und die betroffenen Arbeitsplätze im Detail an – sag einfach, ob das für die Margenrechnung relevant ist.

Beste Grüsse

Ingo