Rüstzeit vs. Bearbeitungszeit in der SAP-Kalkulation

Lösungsvorschlag für Andreas – 30. Juli 2026

Hallo Andreas,

zu deiner Frage aus dem Meeting: Wie unterscheidet SAP eigentlich Rüstzeit von Bearbeitungszeit in der Kalkulation? Da Adil gerade im Urlaub ist, habe ich das für dich analysiert – auf Basis von allgemeinem SAP-Wissen, noch nicht live in unserem System nachvollzogen.

Kurzantwort

Es gibt kein einzelnes Feld, das „fix“ oder „mengenabhängig“ markiert. Die Unterscheidung entsteht in zwei Schritten:

1. Im Arbeitsplan steht nur der reine Zeitwert je Vorgang, zum Beispiel „Rüsten 0,5 Std“ oder „Maschine 0,02 Std/Stück“. Diese Zahl allein sagt nichts darüber, wie sie mit der Menge skaliert.

2. Am Arbeitsplatz ist pro Zeitart eine Formel hinterlegt (getrennt für Kalkulation, Terminierung und Kapazität – für dich ist der Reiter „Kalkulation“ relevant). Diese Formel entscheidet, wie aus dem Zeitwert eine Menge wird: Die Rüstzeit-Formel übernimmt den Wert konstant. Die Formel für Maschinen- bzw. Bearbeitungszeit multipliziert ihn mit Vorgangsmenge geteilt durch Basismenge – deshalb wächst sie mit der Menge.

Wichtig für die Interpretation: Die Formel liefert nicht den Betrag, sondern eine Leistungsmenge (also Stunden). Zu Franken wird das erst durch den Tarif der zugeordneten Leistungsart, gepflegt in KP26. Deshalb können zwei Arbeitsplätze mit identischen Zeiten unterschiedlich teuer sein.

Und: Das gilt für die übliche Standardkonfiguration. Ob es bei uns tatsächlich so ist, entscheidet die konkret hinterlegte Formel – bei eigenen Z-Formeln kann die Logik abweichen. Zusätzlich muss der Vorgang über seinen Steuerschlüssel überhaupt kalkulationsrelevant sein; bei fremdbearbeiteten Vorgängen greift eine andere Bewertungslogik (Einkaufs- bzw. Fremdleistungspreis statt Zeit mal Tarif).

Wo du das im System nachschauen kannst

| Was | Wo | Worauf achten |
| --- | --- | --- |
| Zeitwerte je Vorgang | Arbeitsplan anzeigen (CA03) → Vorgang → Reiter „Vorgabewerte“ | Die Rohwerte, z. B. „Rüsten 0,5 Std“, „Maschine 0,02 Std/Stück“ |
| Formel und Leistungsart je Zeitart | Arbeitsplatz anzeigen (CR03) → Reiter „Kalkulation“ | Welche Formel und welche Leistungsart für Rüsten, Maschine und Lohn hinterlegt sind |
| Formeldefinition im Klartext | Customizing: Produktion → Grunddaten → Arbeitsplatz → Kalkulation → Formeln (Transaktion OP54, Parameter in OP51) | Ob die Formel die Vorgangsmenge bzw. Basismenge einbezieht oder nicht |
| Bedeutung der Zeit-Slots 1–6 | Customizing: Vorgabewertschlüssel (Transaktion OP19) | Welcher Slot „Rüsten“ heisst und welcher „Maschine“ bzw. „Lohn“ |
| Tarif je Leistungsart | KP26 | Hier entstehen aus den Stunden die Franken |

Praktischer Weg, auch ohne Adil

Ich würde in drei Schritten vorgehen – vom Schnellen zum Belastbaren:

1. CR03: Nachsehen, welche Formeln für Rüsten und Maschine an den relevanten Arbeitsplätzen hinterlegt sind.

2. CR04 („Arbeitsplatzformeln testen“): Die Formel direkt durchrechnen und die Menge als Parameter variieren. Das zeigt das Skalierungsverhalten sofort und eindeutig – schneller als der Kalkulationsweg.

3. CK11N: Zwei Testkalkulationen mit unterschiedlicher Losgrösse rechnen, als End-to-End-Nachweis, dass es sich im echten Kostennachweis auch so auswirkt.

Zwei Fallstricke beim CK11N-Vergleich, sonst liest man das Ergebnis falsch herum:

• Die Anzeige auf Gesamtwerte stellen, nicht auf „pro Einheit“. Pro Stück sinkt der Rüstanteil mit steigender Losgrösse – das sieht dann nach „mengenabhängig“ aus, obwohl der Gesamtbetrag konstant bleibt.

• Beide Losgrössen im selben Losgrössenintervall halten. Sonst zieht SAP womöglich einen anderen Arbeitsplan oder eine andere Stücklistenalternative, und man vergleicht zwei verschiedene Fertigungswege statt nur die Mengenwirkung.

Meine Empfehlung

Für deine Frage reichen Schritt 1 und 2. Für eine spätere Automatisierung bräuchten wir zusätzlich die Formelzuordnung über alle Arbeitsplätze – das würde ich vorher mit Adil gegenprüfen.

Was noch offen ist

• Die genannten Transaktionen sind SAP-Standard und geprüft. Ob unsere Arbeitsplätze Standardformeln oder eigene Z-Formeln nutzen, sieht man erst im System.

• Ebenfalls offen: ob alle Arbeitsplätze dieselbe Formellogik nutzen, oder es Ausnahmen gibt, zum Beispiel bei extern gefertigten Vorgängen.

Meld dich einfach, wenn du das gemeinsam am System durchgehen willst oder noch Fragen hast.

Beste Grüsse

Ingo